DELOVNI LIST: Poskus »Električni tokovi in logična vezja«

Potrebščine: 2 bateriji (ali šolska nizkonapetostna izvira), 2 stikali, 3 žarnice, žice

Opozorilo: V tabelah so že vneseni določeni parametri, predvsem za stikala oz. za žarnice ob njih, ki jih bomo obravnavali kot indikatorje (žarnici A in B). 1 pomeni, da je posamezno stikalo sklenjeno oz. takrat sveti ustrezna žarnica, 0 pa pomeni razklenjeno stikalo (žarnica ne sveti). Žarnici A in B sta indikatorja, ali je stikalo S1 oz. S2 sklenjeno. Prosim, da tabele izpolniš na sledeč način: če posamezna žarnica sveti, vpiši število 1 (1 pomeni DA), če ne sveti, pa število 0 (0 pomeni NE). Razlika je le pri tretji vezavi, kjer je uporabljena samo žarnica C. Žarnica C pri vseh poskusih pomeni rezultat logičnih spremenljivk: v primeru, da sveti, pomeni logični 1 (DA oz. DRŽI), sicer pa logični 0 (NE oz. NE DRŽI)

SIMULACIJA LOGIČNE OPERACIJE: C = A OR B

- Najprej sestavite električni krog, ki je narisan na sliki 1, in ugotovite, kdaj žarnica C sveti. Rezultate vsak dijak sproti vpisuje v tabelo 1 spodaj.

Slika 1: Skica vezave (S1, S2-pomenita stikali, A, B, C žarnice, baterijo - krajša navpična črta je +, daljša pa – pol baterije)

Tabela 1: Rezultati poskusa

| Stikalo 1 (S1) oz. žarnica A | Stikalo 2 (S2) oz. žarnica B | Žarnica C |
| --- | --- | --- |
| Sklenjeno oz. sveti | Sklenjeno oz. sveti | sveti |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Ugotovitve:

SIMULACIJA LOGIČNE OPERACIJE: C = NOT A

Opomba: tu je žarnica B samo pripomoček za simulacijo logične operacije in se ne pojavlja v izrazu za operacijo. Zanima nas predvsem zveza med A in C.

- Sestavite vezje, kot je prikazano na sliki 2, in ugotovite, kdaj žarnici B in C svetita. Rezultate sproti vpisuj v tabelo 2 spodaj. Opozorilo: pri tem poskusu potrebujete dve bateriji, bodite torej pozorni na postavitev njunih polov.

Slika 2: Skica vezave (S1 = stikalo, A, B, C = žarnica)

Tabela 2: Rezultati poskusa.

| Stikalo 1 (S1) oz. žarnica A | Žarnica B | Žarnica C |
| --- | --- | --- |
| Sklenjeno oz. sveti | sveti | sveti |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |

Ugotovitve:

SIMULACIJA LOGIČNE OPERACIJE: C = A AND B

- Sestavite vezje, kot je prikazano na sliki 3, in ugotovite, kdaj žarnica C sveti. Rezultate sproti vsak dijak vpisuje v tabelo 3 spodaj.

Slika 3: Skica vezave

Tabela 3: Rezultati poskusa.

| Stikalo 1 (S1) | Stikalo 2 (S2) | Žarnica C |
| --- | --- | --- |
| sklenjeno | sklenjeno | sveti |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Ugotovitve:

SIMULACIJA LOGIČNE OPERACIJE: C = A XOR B

- Sestavite vezje, kot je prikazano na sliki 4, in ugotovite, kdaj žarnica C sveti. Rezultate sproti vsak dijak vpisuje v tabelo 4 spodaj.

Slika 4: Skica vezave (S1, S2 = stikalo, A, B, C = žarnica)

Tabela 4: Rezultati poskusa.

| Stikalo 1 (S1) oz. žarnica A | Stikalo 2 (S2) oz. žarnica B | Žarnica C |
| --- | --- | --- |
| Sklenjeno oz. sveti | Sklenjeno oz. sveti | sveti |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Ugotovitve:

Domača naloga:

- Miselni poskus. Ali bi lahko tudi pri poskusu št. 3 uporabili tri žarnice (glej skico spodaj), pri čemer bi žarnici A in B bili indikatorja vklopa stikala S1 in S2? Svoj odgovor utemelji.

Slika 5: Skica vezave