DELOVNI LIST

Vezava električnih elementov – SKUPINA 2

Potrebščine

- 1,5 V baterija

- 2 enaka električna upornika

- 2 voltmetra

- 2 ampermetra

- električne žice

Poskus 1

I =

U =

Katero količino nam pomeni razmerje med napetostjo in tokom (U/I)? Izračunajte jo.

Čemu je približno enak padec napetosti na uporniku?

V električni krog povežite baterijo, upornik, ampermeter in voltmeter (kot je prikazano na sliki) ter zapišite vrednosti toka, ki teče skozi upornik, ter napetost na njem.

A

V

Poskus 2

I =   U1 =      U2 =

Kako imenujemo takšno vezavo upornikov?

Čemu je približno enaka vsota padcev napetosti na obeh upornikih?

Primerjajte vrednost električnega toka s tisto, ki ste jo izmerili v Poskusu 1. Kolikšna je razlika in zakaj je tok v tem primeru drugačen?

V električni krog povežite baterijo, dva upornika, ampermeter in dva voltmetra (kot je prikazano na sliki) ter zapišite vrednost toka, ki teče skozi upornika, ter obe napetosti.

V

V

A

Poskus 3

V električni krog povežite baterijo, dva upornika, dva ampermetra in dva voltmetra (kot je prikazano na sliki) ter zapišite vrednosti tokov, ki tečejo skozi upornik ter napetost na njih.

I1 =I2 =                    I3 =

U1 =U2 =

Kako imenujemo takšno vezavo upornikov?

Čemu je približno enaka vsota padcev napetosti na obeh upornikih? Rezultat primerjajte s tistimi pri Poskusu 2 in zapišite ugotovitve.

Primerjajte vrednosti električnih tokov I1, I2 in I3. Kaj opazite? Primerjajte tok, ki teče skozi oba upornika s tistima, izmerjenima pri Poskusu 1 in Poskusu 2. Razmislite in razložite, zakaj so tokovi različni.

A

V

A

V

A