DELOVNI LIST

Vezava električnih elementov – SKUPINA 3

Odgovori in številske rešitve (izmerjeni tokovi so odvisni od uporabljenih upornikov)

Potrebščine

- 1,5 V baterija

- 2 različna električna upornika

- 2 voltmetra

- 3 ampermetri

- električne žice

Poskus 1

V električni krog povežite baterijo, upornik 1, ampermeter in voltmeter (kot je prikazano na levi sliki) ter zapišite vrednosti toka (I1), ki teče skozi upornik, ter napetosti (U1) na njem. V vezju nato zamenjajte upornik 1 z upornikom 2 (desna slika) in odčitajte vrednosti toka (I2) in napetosti (U2) še v tem primeru.

A

V

R2

A

V

R1

I1 = 0,1 A	U1 = 1,5 V					I2 = 0,05 A	U2 = 1,5 V

Čemu je v obeh primerih približno enak padec napetosti na uporniku?

Napetosti na bateriji.

Katero količino nam pomenita razmerji med napetostjo in tokom U1/I1  ter U2/I2? Izračunajte jo za oba primera.

Električno upornost. R1 = 15 Ω, R2 = 30 Ω

Kaj je razlog, da se tokova, ki tečeta skozi upornik 1 in 2, razlikujeta?

Tokova I1 in I2 se razlikujeta zaradi različnih upornosti posameznih upornikov.

Poskus 2

I = 0,033 A   U1 =0,5 V      U2 = 1 V

Kako imenujemo takšno vezavo upornikov?

Zaporedna.

Čemu je približno enaka vsota padcev napetosti na obeh upornikih?

Napetosti na bateriji.

Zakaj padca napetosti na obeh upornikih nista enaka?

Razlog je različna  upornost obeh upornikov.

V električni krog povežite baterijo, oba upornika, ampermeter in dva voltmetra (kot je prikazano na sliki) ter zapišite vrednost toka, ki teče skozi upornika, ter obe napetosti.

V

V

A

R1

R2

Poskus 3

V električni krog povežite baterijo, oba upornika, tri ampermetre in dva voltmetra (kot je prikazano na sliki) ter zapišite vrednosti tokov, ki tečejo skozi upornik, ter napetosti na njih.

A

V

A

V

R1

R2

A

I12 = 0,15 A     I1 = 0,1 A            I2 = 0,05 A

U1 =1,5 V   U2 = 1,5 V

Kako imenujemo takšno vezavo upornikov?

Vzporedna.

Čemu je približno enak padec napetosti na posameznemu uporniku? Rezultat primerjajte s tistimi pri Poskusu 2 in zapišite ugotovitve.

Padec napetosti na obeh upornikih je enak napetosti na bateriji. Pri Poskusu 2, kjer smo imeli zaporedno vezane upornike, pa je bila napetost na bateriji enaka vsota obeh padcev napetosti.

Primerjajte vrednost električnega toka (I12), ki teče skozi baterijo,  s tistima, ki tečeta skozi posamezna upornika (I1 in I2). Zakaj tokova I1 in I2 nista enaka?

I1+I2 = I12, tok se razdeli. Vrednosti tokov nista enaki, ker imata upornika različno upornost.