Uporaba računalniško-merilnega kompleta

pri fiziki v srednjih šolah

Miroslav Cvahte, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ultrazvočni slednik  (Motion detector)

Prvi koraki s kompletom VERNIER

Najpreprostejši način – da vam uspe  »iz prve«:

- V vmesnik ne vstavljajte baterij

- Z USB kablom povežite računalnik in vmesnik

- Vmesnik preko napajalnika priključite na napetost

- V vmesnik vključite npr. ultrazvočni slednik (Motion detector) in merilnik temperature

Večina senzorjev je analognih in jih vključimo v vhode z oznakami CH 1 do CH 4.

Le dva senzorja v našem kompletu sta digitalna;  ultrazvočni slednik (Motion detector) in svetlobna vrata (Photogate). Ta dva vključimo v vhoda DIG/SONIC 1 in DIG/SONIC 2, ki sta na nasprotni strani.

- Poženite program Logger Pro

- Kliknite ikono

- Nastavite celotni čas meritve  (v našem primeru 3 sekunde) in število meritev na sekundo ( v našem primeru 10 meritev na sek.) Nato zaključite z Done.

- Meritev pričnete s klikom na gumb in merjenje se bo začelo.

Če želite uporabljati vmesnik kot demonstracijski merilnik, kliknite Insert, nato pa Meter, Prikazovalnik vrednosti (v našem primeru hitrost – Velocity) lahko poljubno povečate.

MERITVE Z ULTRAZVOČNIM SLEDNIKOM IN RAČUNALNIKOM

Ultrazvočni slednik je učilo, ki ob nizki ceni (približno 110  €) nudi mnogo možnosti za poskuse pri pouku fizike. Priporočljivo je, da že dijaki 1. letnikov z njim izvedejo vsaj eno vajo. S tem jih zelo motiviramo za eksperimentiranje, saj so doslej v prvih letnikih praviloma izvajali poskuse le s kladami, vzmetmi, silomeri itd. Preprosta in zelo zanimiva sta poskusa: navpični skok navzgor, pri katerem si dijaki izmerijo odrivno višino in zaporedni odboji žoge.

Delovanje:

Z ultrazvočnim slednikom (Motion detector) merimo razdaljo do opazovanega telesa v odvisnosti od časa. Slednik v enakomernih časovnih intervalih oddaja ultrazvočne sunke  in meri čas, v katerem se od najbližjega telesa vrne odbiti sunek. Iz časa vrnitve zvoka in znane hitrosti zvoka c ≈  340 m/s računalnik izračuna oddaljenost opazovanega telesa  x = c·t/2 . Program iz časovnega spreminjanja oddaljenosti izračuna hitrost in pospešek v odvisnosti od časa. Rezultate prikaže v tabelah, grafih itd.

______________________________________________________________________________

Zanimivost: Na skoraj enak način merijo policisti hitrosti avtomobilov z laserskim merilnikom hitrosti, ki pa namesto zvoka uporabijo svetlobo. Tudi merilniki razdalje na nekaterih fotoaparatih delujejo podobno.

Kako policisti merijo hitrost avtomobilov z laserskim merilnikom hitrosti

Laserski merilnik oddaja kratke sunke (5 nanosekund) infrardeče svetlobe ( = 904 nm) in meri časovne zakasnitve t  od avtomobila odbitih sunkov. Vgrajeni mikroračunalnik pomnoži polovični čas preleta sunka t/2  s hitrostjo svetlobe in izračuna trenutno razdaljo avtomobila. Nato nariše diagram razdalje v odvisnosti od časa in iz strmine premice razbere hitrost avtomobila. Policistu se na zaslonu izpiše hitrost avtomobila in razdalja v trenutku meritve.  Če je odstopanje izmerjenih točk od premice preveliko, je meritev neveljavna.

________________________________________________________________________

Osnovna navodila za lažje delo z ultrazvočnim slednikom:

- Slednik oddaja ultrazvok v precej širok stožec s kotom okrog 30 0 .   Glava oddajnika je gibljiva. Nastavimo jo tako, da bo opazovani predmet ves čas v ultrazvočnem stožcu.

- Merilnik vedno meri razdaljo do najbližjega telesa, na katerem se ultrazvok odbije.

Če hočemo npr. opazovati gibanje vozička po mizi, ga najprej počasi premikamo od začetne do končne lege, da vidimo, če merilnik na vsej poti meri razdaljo do vozička in ne do kakega drugega predmeta.

30 0 o+OO

Pred meritvijo napravite še nekaj nastavitev: Kliknite ikono     in v oknu nastavite celotni čas meritve  (pri pospešenem gibanju vozička npr. 3 sekunde) ter število meritev na sekundo ( v našem primeru 10 meritev na sek.) Nato zaključite z Done.

3. Merilnik meri le razdalje, hitrosti in pospeške pa računa v =dx/dt  in  a = dv/dt.  Če merimo s prevelikim številom izmerkov na sekundo, so lahko diagrami v(t) in a(t) zaradi napak pri merjenjih manj natančni. Zato včasih napravimo meritve pri različnih vrednostih števila izmerkov na sekundo in izberemo nastavitev, pri kateri so diagrami najlepši.

4. Začetek izvajanja meritve (Triggering – sproženje meritve – podobno kot pri osciloskopu)

Če obravnavamo sinusno nihanje, želimo pokazati, da se odmik od ravnovesne lege spreminja  sinusno. Meritev moramo zato sprožiti v trenutku, ko je je nihalo v ravnovesni legi . Zato izberemo možnosti, ki so prikazane na desni sliki (razmislite njihov pomen).

5.  Diagrami so bolj nazorni, če pred meritvijo nastavimo tudi ničlo, od koder naj računalnik meri razdalje. To napravimo tako, da postavimo voziček v začetno lego in kliknemo meni Exsperiment in Zero...

6. Nastavitev smeri merjenja razdalj -  Reverse direction

Senzor gibanja meri razdalje v smeri vstran od senzorja. Včasih je nazorneje, če merimo od izbrane točke v smeri proti senzorju (npr. pri skoku navzgor ali odbojih žoge, glej diagrama na str.  3).

V verziji Logger Pro 3.3 ali višji je ikona za izbiro in lastnosti senzorjev spremenjena glede na verzijo 3.2 in se nahaja pod orodno vrstico. Ko kliknemo nanjo, se nam odpre okno za nastavitve senzorjev.

Če smo senzor izbrali ročno ali samodejno, je senzor prikazan v poljih zraven slike vmesnika  (v našem primeru sta izbrana Gas Pressure Sensor in Motion Detector). Če kliknemo po senzorju, se nam prikaže ruletni meni. Na zgornji sliki vidimo, kaj vse lahko izberemo pri senzorju gibanja.

Najprej izberemo ničlo  (Zero), nato pa Reverse Direction.

Če se temperatura precej razlikuje od 20 oC, nastavimo temperaturo  in program uporabi ustreznejšo hitrost zvoka - meritve so nekoliko bolj natančne.

Program Logger Pro

Pomembnejši ukazi v programu Logger Pro 3.3 in višjih verzijah

A     Izris meritev na grafu

Če kliknemo po grafu, pridemo v okno Graph Options.

Program je nastavljen tako, da izmerjene vrednosti povezuje z daljicami, izmerjenih točk pa ne prikaže. Če je točk malo,  je primerneje, da točke vidimo in da niso povezane z daljicami. Zato v zgornjem oknu napravimo kljukico pri Point Protectors in zbrišemo kljukico pri Connect Points.

Vpišemo tudi naslov grafa.

B     Spreminjanje osi grafa

Osi lahko spremenimo na več načinov:

1. Avtomatska nastavitev  z ikono

2. Graf lahko premikamo gor in dol ali levo in desno s "kačico"   , ter  ga raztegujemo ali krčimo s "kačicama"     ali   .  “Kačice" se pojavijo ob oseh, ko gremo z miško mimo osi.

3. S pritisnjeno levo tipko na miški s kurzorjem   označimo del diagrama in ga povečamo s pritiskom na ikono .

4. Kliknemo na največjo zapisano vrednost na osi in vpišemo novo želeno vrednost.

C     Zajemanje meritev na povelje  (če ne merimo časovne odvisnosti )

- Kliknemo ikono za nastavitev zajemanja  meritev    .

- Nato v oknu Data Collection, vrstici Mode, namesto Time Based izberemo Events With Entry.

Done

- Vpišemo vse tri podatke za našo količino in kliknemo                   .

- Pričnemo meritev  z gumbom

- Z klikom na gumb        zajamemo količino, ki jo meri vmesnik, tisto, ki jo merimo ročno, pa vpišemo v pripravljeni prostor.    ( Zgornji gumb nadomesti ukaza Experiment\Keep)

- Nato pri poskusu spremenimo izmerjeni količini in zopet zajamemo prvo količino z gumbom  ,  drugo pa vpišemo.

- Meritve zaključimo z gumbom    .

- Program povezuje točke z daljicami po vrstnem redu merjenj, zato raje napravimo postopek, ki je opisan v tem navodilu pod točko A , da vidimo samo izmerjene vrednosti.

- Skozi točke narišemo prilagodetveno krivuljo, postopek je opisan v tem navodilu pod točko Č

Č     Iskanje prilagoditvene krivulje

S pritisnjeno levo tipko na miški s kurzorjem   označimo izmerjene vrednosti, skozi katere želimo narisati krivuljo.

Izberemo ikono

Try Fit

Na seznamu izberemo ustrezno enačbo in kliknemo

OK

Če smo zadovoljni, kliknemo 	ter tako prilagoditveno krivuljo, funkcijo in koeficiente prenesemo na graf.

_________________________

Define Function

Če funkcije ni na seznamu, jo lahko sestavimo sami:  kliknemo 	, jo

Try Fit

OK

zapišemo po vzoru ponujenih funkcij in potrdimo              , nato pa                     .

D     Vstavljanje novega izračunanega stolpca v tabelo

V ukazni vrstici izberemo  Data\ New Calculated Column\

V novoodprto okno nato vpišemo vse tri podatke za novo količino.   (če hočemo npr. vstaviti izračunano kolono za moč     P = U2  /  R  ,   R = 10 Ω) :

V vrstico Equation  vpišemo količine, ki jih izbiramo izmed Variables, pri čemer lahko uporablljamo računske znake  + , -, *  , /  iz numeričnega dela tipkovnice ali pa uporabimo izbrane funkcije Functions .

Če hočemo npr. vstaviti izračunano kolono za moč     P = U2  /  R        (R = 10 Ω ),  izberemo izmed variables  "Potential”, tako da je v vrstici zapisano:

"Potential”  *  “ Potential” /10  in potrdimo z Done.

Odpre se nov stolpec izračunanih vrednosti.

Če želimo še graf, v menijski vrstici izberemo Insert,  Graph.

E     Meritve na terenu - brez računalnika

Samo z vmesnikom in senzorji (brez računalnika)  je mogoče narediti 12 000 meritev.

1. V vmesnik vstavimo baterije.

2. Nastavimo vse potrebno in ob računalniku poskusimo, če vmesnik meri želene količine.

3. Nato izberemo Experiment\Remote\Remote Setup\ Lab Pro 1 in pritisnemo                  .

OK

4. Na desni strani novoodprtega okna se izpišejo nastavitve. Če so ustrezne, jih potrdimo

5. Ko na vmesniku zasveti rumena lučka, ga odklopimo od računalnika in napajalnika. Meritev pričnemo s tipko START/STOP na vmesniku. Po končani meritvi odpremo datoteko, ki smo jo uporabljali pri nastavljanju vmesnika. Vmesnik priklopimo na napajalnik in računalnik in prenesemo podatke.

F     Ikona  za nastavitve senzorjev

V Logger Pro 3.3 in višje je ikona za izbiro in lastnosti senzorjev spremenjena glede na verzijo 3.2 in se nahaja pod orodno vrstico. Ko kliknemo nanjo, se nam odpre okno za nastavitve senzorjev.

Če smo senzor izbrali ročno ali samodejno, je senzor prikazan v poljih zraven slike vmesnika  (v našem primeru sta izbrana Gas Pressure Sensor in Motion Detector). Če kliknemo po senzorju, se nam prikaže ruletni meni. Na zgornji sliki vidimo, kaj vse lahko izberemo pri senzorju gibanja.

Kako si izdelamo PREDLOGO za meritve pri vajah dijakov

Dijaki so precej bolj motivirani, če že pri prvi vaji z računalnikom izvedejo kompletno meritev in izrišejo lepe diagrame, mučno pa bi jim bilo, če bi morali najprej nekaj ur učiti uporabo programa. Zato jim pri prvih nekaj vajah pomagamo s predlogami, ki jih izdelamo sami.

KAKO IZDELAMO PREDLOGO:

Ko nam meritev uspe in nam računalnik izriše lepe diagrame, naše izmerke in krivulje izbrišemo z ukazom Data/ Clear All Data.  Tako datoteko potem shranimo pod ime npr. PREDLOGA_vozicek.

Tej datoteki nato spremenimo lastnosti tako, da je »Samo za branje«, da je dijaki »ne povozijo« => na datoteko kliknemo z desno tipko, nato Lastnosti in odkljukamo »Samo za branje«. Dijakom nato v navodiih napišemo, da naj v mapi npr. VERNIER_GIBANJE poiščejo datoteko PREDLOGA_vozicek in začnejo z meritvami.

REPROSTE VAJE ZA UTRJEVANJE UPORABE VMESNIKA IN PROGRAMA:

1.  VAJA   -   MERITVE Z ULTRAZVOČNIM SLEDNIKOM

a)   Izriši diagrama x(t) in v(t) in iz strmine določi pospešek za

(pred poskusom nastavi ničlo –    Experiment/Zero), [glej str. 5     ]

- enakomerno pospešeno gibanje vozička,

- zaustavljanje vozička, ko ga potisnemo z roko,

- izračunaj koeficient trenja pri gibanju vozička (poskus iz prejšnje alineje),

b)  Izriši diagrama x(t) in v(t) za nihanje nihala na vijačno vzmet.

- pred poskusom nastavi ničlo –    Experiment/Zero)

- nastavi začetek meritve tako, [glej triggering,  str. 5 ]  , da bo x(t) sinusna                        krivulja

____________________________________________________________________________

Rešitve – rezultati

2.  VAJA   -   MERITVE Z ULTRAZVOČNIM SLEDNIKOM

a)   Izriši diagrama x(t) in v(t)  ter iz strmine v diagramu v(t) določi težni pospešek za :

(pred poskusom nastavi ničlo –    Experiment/Zero  )

- padanje žoge

- odbijanje žoge

- skok navzgor

Pri meritvah 2 in 3 spremeni tudi usmerjenost koordinatnega sistema =>  Reverse direction,  [glej str.  5 ]

b)   V diagramu x(t) pri ODBIJANJU ŽOGE iz prilagoditvene krivulje za parabolo določi težni pospešek.

____________________________________________________________________________

Rešitve – rezultati

- Rezultata meritev za več odbojev žoge in skok navzgor sta na strani 3.